[image: image1.jpg]000 «MHHKOP»

r.XKenesHoropck, Kypckas o6n., Tepputopus NMpom3oHa
Pl/c: 40702810533060001530 Kypckoe OCB Ne 8596 r. Kypck
Ki/c 30101810300000000606

BUK 043807606

WHH/KIMM 4633024574/463301001

TEJ.: 8-47148-7-96-76

e-mail: inncor.group@gmail.com





Сравнение ТТХ и возможностей БА15 и УРБ-10-2Ш «Буран»

(краткое описание)
      Из всего спектра производимого нашим предприятием оборудования предлагаем Вам обратить внимание на буровую установку УРБ-10-2Ш «Буран» – многие технические параметры которой, значительно превосходят широко известную и до сих пор еще применяемую  (это не аналогичная установка, совпадают только технические характеристики!) в РФ, установку 1БА-15, где вращение инструмента осуществляется с помощью ротора, а спуско-подъёмные операции - с помощью лебедки.

Усилие на забой в 1БА-15 задается наращиванием «тяжелого низа», а для наращивания буровой колонны каждый раз надо развинчивать квадрат и опускать его в шурф, что значительно снижает производительность… И т.д.
      В предлагаемой нами высокопроизводительной установке УРБ-10-2Ш «Буран» нет ротора, вращение инструмента и подача его в забой осуществляется подвижным вращателем (силовым вертлюгом) с гидравлическим приводом. 
Поступательное движение гидравлического вращателя по мачте вверх/вниз осуществляется с помощью цевочно-реечного механизма, с 3-х кратным запасом прочности и грузоподъемности на задействованных узлах. Бурение производится без отрыва инструмента от забоя, а спускоподъёмные операции имеют высокую степень механизации. Усилие подачи вверх 10 тонн и вниз – до 10  тонн с регулятором давления на забой. Что даже в базовой комплектации позволяет, кроме прочего, производить статические исследования грунтов без усиления или перенастройки гидросистемы установки. Подача вниз в процессе бурения, по мере выноса породы осуществляется автоматически, с заданным давлением на забой. Всё это значительно повышает производительность бурения. Кроме того, вращатель имеет возможность наклоняться  к горизонтальной плоскости для укладки (или подъёма)  бурильных труб, что значительно повышает скорость спускоподъёмных операций. Установки снабжены и буровыми лебедками.  Спускоподъёмные операции могут осуществляться как с помощью механизма подачи, так и буровой лебедкой.  В нижней части мачты располагается буровой и гидравлический обсадной стол грузоподъемностью 20 тн, в котором расположены гидравлические захваты для удержания, спуска и подъема обсадных  труб, диаметром до 426 мм. Установка также может быть снабжена гидрораскрепителями для бурильных труб. Высокая эксплутационная надежность обеспечивается  применением гидрооборудования итальянского производства.  Современный эргономичный функциональный пульт бурильщика значительно облегчает его работу.  В данной установке отсутствует сложное электронное оборудование, имеющее место в зарубежных аналогах, так как установка сконструирована с пожеланиями пользователей РФ и стран СНГ. 

         Таким образом, техническая оснащенность установок позволяет высокопроизводительно осуществлять шнековое, колонковое, ударно-канатное бурение с прямой   и обратной циркуляцией.

 В итоге установка УРБ-10-2Ш «Буран» в сравнении с установкой 1БА-15 имеет следующие преимущества:
-   бурение подвижным вращателем с заданным давлением на забой,
-   бурение без отрыва инструмента от забоя,
-   автоматическая подача на забой в процессе бурения,
-   давление на забой до 10 тонн в начале и процессе бурения,
-  высокая скорость наращивания инструмента, свинчивания-развинчивания труб и спускоподъёмных операций за счет высокой степени механизации этих работ,
-    возможность бурения шнеками,
-    свободное устье скважины (т.к. стол бурильщика съемный),
-  высокая производительность промывки т.к. на платформе установки по заказу потребителя можно разместить два буровых насоса НБ-50 или НБ-80,  

-    возможность бурения с продувкой воздухом,
-  обсадной гидравлический стол грузоподъемностью 20 тн, способный удерживать, опускать или извлекать трубы или колонны обсадных труб, общим весом до 20 тн и диаметрами до 420 мм.,

-  легкость и высокая эргономичность управления установкой за счет применения гидравлического привода,
-   высокая надежность работы установки за счет применения гидравлического привода с импортными комплектующими.

        Технологические преимущества наших буровых установок серии УРБ-10-2Ш (грузоподъемность, крутящий момент, широкие возможности использования практически- любого бурового инструмента, производительность, высота мачты, гидравлический обсадной стол т.д. и т.п.), делают их гораздо более привлекательными для специалистов, чем морально и конструктивно устаревшие БА-15, 3А3, УРБ2А2 и т.п.
